Die übliche Kombination zur Temperatur-/Differenzregelung besteht aus dem Regler CT-20

und 1-2 Temperatur-Sensoren.

(je nach Einsatzgebiet PT1000.5 für Tauchhülsen bzw. PT1000.6 als Rohr-Anlegefühler).

CT-20 Proportional- oder Differenzregler (a.P. Wandgerät):  C840_CT-20/N, Bedienung AN_C840

-Versorgung 230V AC

-Eingang: 3x PT1000 Sensor

-Ausgang: 2x 0-10V DC, 2x Kontakt max. 250V/3A

-Temperatur- / Differenzregler, Grenzwertschalter / 3Punktregler, 0-10V Ausgang

-RS485 (Modbus-RTU) Schnittstelle

-mit Wochenschaltuhr je Tag, Batteriegepuffert

-Kunststoffgehäuse, IP64, 4x Kabeleinführung

-alle Einstellungen/Regelparameter über Display parametrierbar.

PT1000.4 Außenfühler

PT1000 in FR Kunstoffgehäuse grau

Bereich -30 - +100°C

Gehäusemaße: 59x64(84)x35mm

Anschluss: Schraubanschlussklemmen

PT1000.5 Kabelfühler

PT1000 in V2A Edelstahlhülse

Bereich -50 - +180°C

Gehäusemaße V2A Hülse, 6 x 25mm (ØxL)

Anschluss Silikonkabel, L=1,5m,Ø=6mm

PT1000.6 Anlegefühler

PT1000 als Rohranlegefühler

Bereich -50 - +180°C

Gehäusemaße Alublock, 15 x 25mm (ØxL)

Anschluss Silikonkabel, L=3m, Ø=6mm